Руководство пользователя ЕАИСТО. Роль Технический Эксперт

Оглавление

1.	Необходимые условия для работы Эксперта в ЕАИСТО	2

1.2.	Требования к составу программного обеспечения	2

1.3.	Требования к составу средств защиты информации	3

1.4.	Требования к установленному сертификату ключа проверки электронной подписи	3

2.	Начало работы в ЕАИСТО	4

2.1.	Экспорт сертификат с открытым ключом	4

3.	Описание функционала	5

3.1.	Поиск и просмотр Отказов	5

3.2.	Создание Отказа	6

3.3.	Поиск и просмотр диагностических карт	6

3.4.	Создание диагностической карты первичного осмотра ТС	9

3.5.	Создание ДК первичного осмотра ТС категорий, отличных от М2, М3 (автобусы)	10

3.6.	Создание ДК первичного осмотра ТС категорий М2, М3 (автобусы)	18

3.7.	Внесение данных в ЕАИСТО в случае возникновения неполадки, вследствие которой передача сведений в ЕАИСТО стала невозможна	20

3.8.	Создание диагностической карты по результатам повторного осмотра ТС	22

3.9.	Исправление ошибки (опечатки) в ДК, возвращенной Инспектором ГИБДД	23

- Необходимые условия для работы Эксперта в ЕАИСТО

  - Минимальные требования к техническому составу автоматизированного рабочего места

Компьютерное оборудование:

- системный блок:

      - центральный процессор (тактовая частота не ниже 2 ГГц);

      - оперативную память (не менее 2 Гб);

      - сетевой адаптер для выхода в Интернет;

      - видеоадаптер (не менее 512 Мб видеопамяти);

      - жесткий диск (1 Гбайт свободного дискового пространства).

      - монитор (может быть интегрирован в системный блок);

      - клавиатура;

      - мышь.

Периферийное оборудование:

- печатающее устройство, отвечающее требованиям по формированию диагностических карт, отказов, отчетов.

- фотографическое оборудование, позволяющее обеспечить соответствие требованиям к фотографическому изображению транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование.

  - Требования к составу программного обеспечения

Операционная система (рекомендации по использованию: Astra Linux Special Edition (версия 1.6) или Microsoft Windows (не ниже 7))

Браузер, поддерживающий защищенное соединение по действующим в Российской Федерации стандартам криптографической защиты (рекомендации по использованию: CHROMIUM GOST)

Плагин, обеспечивающий взаимодействие веб-страниц в браузере с криптопровайдером в операционной системе для создания и проверки электронной подписи на веб-страницах (рекомендации по использованию: «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in»)

Средства работы с электронной подписью и криптопровайдер, совместимый с плагином «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» (требования к криптопровайдеру указаны в п. 1.3).

  - Требования к составу средств защиты информации

Система обеспечения информационной безопасности типового сегмента ЕАИСТО должна обеспечивать следующий уровень безопасности:

- класс защищенности государственной информационной системы – К3;

- уровень защищенности персональных данных – УЗ4.

Для обеспечения необходимого уровня информационной безопасности, средства защиты информации, средства криптографической защиты  информации, используемые для обеспечения безопасности типового сегмента ЕАИСТО, должны удовлетворять требованиям, приведенным в таблице ниже:

| № | Тип средства защиты информации | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средство зашиты информации от несанкционированного доступа | Решение должно соответствовать 6-му классу СрЗИ и выше |
| 2 | Средство антивирусной защиты | Решение должно соответствовать 6-му классу СрЗИ и выше |
| 3 | Средство межсетевого экранирования | Решение должно соответствовать 6-му классу СрЗИ и выше |
| 4 | Средство криптографической защиты информации | Сертификат ФСБ России Класс СКЗИ КС1 и выше |

  - Требования к установленному сертификату ключа проверки электронной подписи

Установленный сертификат ключа проверки электронной подписи Эксперта должен отвечать следующим требованиям:

- соответствует ГОСТ Р 34.10-2012;

- выдан аккредитованным удостоверяющим центром;

- не содержится в списке отозванных сертификатов;

- срок действия не истек;

- содержит фамилию и имя своего владельца.

- Начало работы в ЕАИСТО

Для начала работы в ЕАИСТО пользователю с ролью Эксперт необходимо экспортировать сертификат с открытым ключом. Отправить файл экспортированного сертификата с открытым ключом своему Оператору для последующей активации учетной записи в ЕАИСТО.

  - Экспорт сертификат с открытым ключом

Экспорт сертификата с открытым ключом производится различными способами в зависимости о используемого (установленного) на рабочем месте криптопровайдера, инструкции по экспорту сертификата можно найти в руководстве пользователя (инструкция по пользованию) криптопровайдера. Для получения дополнительных разъяснений о способах экспорта сертификата с открытым ключем, либо для получения данного сертификата необходимо обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр, выдавший электронную подпись.

  - Вход в ЕАИСТО

После активации учетной записи Оператором пользователь может войти в ЕАИСТО выбрав свой сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи для входа (Рисунок 1 – страница входа в систему).

Рисунок 1 – Страница входа в ЕАИСТО

- Описание функционала

  - Поиск и просмотр Отказов

Форма поиска отказов представлена на рисунке 2.

Рисунок 2  – Форма поиска Отказов

Для выполнения поиска и просмотра Отказа требуется выполнить следующие действия:

- Открыть раздел «Отказы».

- В поисковом поле указать требуемое значение.

- Нажать на кнопку с пиктограммой «Лупа».

Результатом выполнения функции является отображение всех Отказов, которые удовлетворяют запросу поиска.

  - Создание Отказа

Для создания отказа требуется выполнить следующие действия:

- Открыть раздел «Отказы».

- Нажать на кнопку «+ Отказ».

- Заполнить обязательные поля.

- Нажать на кнопку с пиктограммой «Дискета».

Результатом выполнения функции является созданный Отказ, просмотреть который можно в разделе «Отказы».

  - Поиск и просмотр диагностических карт

Для поиска и просмотра ДК необходимо выполнить следующие действия:

- Открыть раздел «Диагностические карты». Макет формы поиска  ДК приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 - Макет формы поиска ДК для Эксперта

- Ввести в поисковые поля требуемые значения.

- Нажать на кнопку с пиктограммой «Лупа».

Результатом поиска является отображение списка диагностических карт, соответствующих параметрам поискового запроса.

Для просмотра диагностической карты необходимо выбрать диагностическую карту и нажать на нее - откроется форма просмотра диагностической карты. Макет формы просмотра ДК приведен на рисунке 4.

Рисунок 4 - Макет формы просмотра ДК

  - Создание диагностической карты первичного осмотра ТС

Создание ДК первичного осмотра включает в себя заведение ДК в ЕАИСТО, заполнение сведений о транспортном средстве, включая фотографии, внесение информации по результатам проведения технического осмотра, проверку ТС на наличие Отказов и подписание ДК электронной подписью.

Создание ДК инициируется на форме поиска и просмотра ДК. При создании ДК, на основании данных о пропускной способности пункта технического осмотра, полученных из Реестра операторов технического осмотра, ЕАИСТО производит автоматическую проверку и блокирует возможность создания ДК при превышении показателя пропускной способности по суммарному показателю ДК данного ПТО более чем на 5%.

В верхней части экрана на синем фоне под текущей датой расположена строка «Доступно ДК», где в реальном времени отображается количество ДК, которые могут быть созданы до конца текущих суток на ПТО (всеми экспертами данного ПТО суммарно).

При создании ДК, пользователь производит ввод сведений о транспортном средстве, о результатах диагностирования, проверяет наличие отказов в проведении технического осмотра, прикрепляет материалы фото-фиксации проведения технического осмотра.

В момент загрузки фотографии ЕАИСТО автоматически производит сверку координат пункта технического осмотра или передвижной диагностической линии, где производится технический осмотр транспортного средства, с координатами загруженной фотографии, а также времени создания фото. В случае расхождения координат в загруженном файле фотографии ЕАИСТО информирует Эксперта. В случае отсутствия координат, а также в случае несоответствия времени создания фотографии установленным требованиям ЕАИСТО автоматически блокирует возможность завершения оформления ДК.

Во время оформления ДК периодически выполняется автоматическое сохранение введенных данных на случай разрыва связи, отключения электропитания и т.п. Данный функционал позволяет завершить процесс оформления ДК после технического сбоя. Также доступно принудительное сохранение информации в незавершенной ДК. Доступна функция отказа от завершения оформления ДК без ее подписания.

  - Создание ДК первичного осмотра ТС категорий, отличных от М2, М3 (автобусы)

Для создания ДК автобуса требуется выполнить следующие действия:

- Открыть раздел «Диагностические карты».

- Нажать на кнопку «+ ДК».

- Если пропускная способность превышена по суммарному показателю ДК данного ПТО более чем на 5%, то откроется модальное окно с предупреждением о невозможности создать ДК.

- Если пропускная способность не превышена, то откроется модальное окно для выбора категории ТС, в котором возможен выбор только из тех категорий, которые входят в область аккредитации ОТО и Эксперта.

Макет модального окна приведен  на рисунке 5.

Рисунок 5 – Макет модального окна для выбора категории ТС

- Выбрать категорию ТС, прибывшего для прохождения процедуры технического осмотра нажать на кнопку «Выбрать».

- Откроется форма создания ДК. Макет формы создания ДК, раздел «Сведения о ТС» приведен на рисунке 6.

Рисунок 6 – Макет формы создания ДК, раздел «Сведения о ТС»

- Заполнить все доступные поля и нажать на кнопку «» для проверки наличия отказов в автоматическом режиме.

- Если по введенным данным в ЕАИСТО имеются отказы в оказании услуг по проведению технического осмотра, то появится соответствующее сообщение (рис.Рисунок 7).  Если данных об отказах нет, то перейти к п. 12 данной инструкции.

Рисунок 7 – Макет сообщения о найденных отказах в проведении ТО

- Нажать на кнопку «ОК».

Рисунок 8 – Макет раздела о наличии отказов

- В открывшемся разделе (рис. 8) просмотреть информацию по имеющимся отказам, нажав на строчку с отказом.

- Нажать на кнопку «Сведения о ТС»  в списке меню формы создания ДК.

- Заполнить все обязательные поля.

- Загрузить фотографию ТС, сделанную на пункте ТО в начале процедуры технического осмотра согласно требованиям Приказа Минтранса России от 31 марта 2020 г. N 97.

- Нажать на кнопку «Диагностика» в списке меню формы создания ДК.

- При необходимости, по результатам проведения технического диагностирования, заполнить сведения о выявленных нарушениях в подразделах диагностики: «Тормозные системы», «Рулевое управление», «Внешние световые приборы», «Стеклоочистители и стеклоомыватели», «Шины и колеса», «Двигатель и его системы», «прочие элементы конструкции».

- Перейти в подраздел «Результаты диагностирования».

- Загрузить фотографию ТС, сделанную на пункте ТО в конце процедуры технического осмотра согласно требованиям Приказа Минтранса России от 31 марта 2020 г. N 97.

- Нажать на кнопку «Заключение» в списке меню формы создания ДК.

- Выбрать доступный сертификат ЭП в поле  выбора сертификата.

- Нажать на кнопку «Сохранить ДК».

- В появившемся модальном окне (рис. Рисунок 9) нажать на необходимую кнопку: «Завершить», «Распечатать ДК», «Отправить ДК на электронный адрес заявителя», «Скачать ДК».

- Для продолжения работы нажать кнопку «Завершить»

выдается сообщение о сохранении ДК

- Выдается сообщение о сохранении ДК.

Рисунок 9 – Макет модального окна с сообщением о сохранении ДК

Макеты форм ввода данных по результатам диагностики представлены на рисунках Рисунок 10–11.

Рисунок 10 – Макет формы ввода данных о тормозных системах

Рисунок 11 - Макет формы «Результаты диагностирования»

Рисунок 12 – Макет формы Заключения

Результатом выполнения вышеуказанных действий при выдаче заключения о соответствии является сохранение ДК в статусе «Действующая» и в состоянии «ДК выдана».

В случае выявления при проведении ТО несоответствия транспортного средства требованиям установленных норм, выдается ДК с отметкой о несоответствии транспортного средства обязательным требованиям к безопасности транспортных средств и указанием срока, до которого транспортному средству необходимо пройти повторный технический осмотр, ДК сохраняется в статусе «Действующая» и в состоянии «Требуется повторный осмотр». Пример заключения с отметкой о несоответствии приведен на рисунке 13.

Рисунок 13 - Макет заключения с отметкой о несоответствии

  - Создание ДК первичного осмотра ТС категорий М2, М3 (автобусы)

Для создания ДК автобуса требуется выполнить следующие действия:

- Открыть раздел «Диагностические карты».

- Нажать на кнопку «+ ДК».

- Если пропускная способность превышена по суммарному показателю ДК данного ПТО более чем на 5%, то откроется модальное окно с предупреждением о невозможности создать ДК.

- Если пропускная способность не превышена, то откроется модальное окно для выбора категории ТС, в котором возможен выбор только из тех категорий, которые входят в область аккредитации ОТО и Эксперта.

- Выбрать категорию ТС М2 или М3.

- Откроется форма создания ДК.

- Заполнить все доступные поля и нажать на кнопку с пиктограммой	 «».

- Если по введенным данным в ЕАИСТО имеются отказы в оказании услуг по проведению технического осмотра, то появится соответствующее сообщение (рис. 7). Если данных об отказах нет, то перейти к п.12 данной инструкции.

- Нажать на кнопку «ОК».

- В открывшемся разделе просмотреть информацию по имеющимся отказам, нажав на строчку с отказом.

- Нажать на кнопку «Сведения о ТС»  в списке меню формы создания ДК.

- Заполнить все обязательные поля.

- Загрузить фотографию ТС, сделанную на пункте ТО в начале процедуры технического осмотра согласно требованиям Приказа Минтранса России от 31 марта 2020 г. N 97.

- Нажать на кнопку «Диагностика» в списке меню формы создания ДК.

- При необходимости, по результатам проведения технического диагностирования, заполнить сведения о выявленных нарушениях в подразделах диагностики: «Тормозные системы», «Рулевое управление», «Внешние световые приборы», «Стеклоочистители и стеклоомыватели», «Шины и колеса», «Двигатель и его системы», «прочие элементы конструкции».

- Перейти в подраздел «Результаты диагностирования».

- Загрузить фотографию ТС, сделанную на пункте ТО в конце процедуры технического осмотра согласно требованиям Приказа Минтранса России от 31 марта 2020 г. N 97.

- Нажать на кнопку «Заключение» в списке меню формы создания ДК.

- В разделе «Заключение» ввести код сотрудника ГИБДД, который участвует в техическом осмотре данного ТС (автобуса).

- Выбрать появившуюся подсказку с именем сотрудника, убедившись, что имя указано верно.

- В поле выбора сертификата ЭП выбрать свой сертификат.

- Нажать на кнопку «Требуется заключение ГИБДД».

- В появившемся модальном окне нажать на кнопку «Завершить».

Результатом выполнения шагов является сохранение ДК в статусе «Действующая» и в состоянии «Требуется заключение ГИБДД». Макет заключения в случае осмотра автобуса приведен на рисунке 14.

Рисунок 14 – Макет заключения с отметкой,  требующей заключения Инспектора ГИБДД

  - Внесение данных в ЕАИСТО в случае возникновения неполадки, вследствие которой передача сведений в ЕАИСТО стала невозможна

Существует возможность внесения данных в ЕАИСТО в течение 24 часов после возникновения неполадки, вследствие которой передача сведений в ЕАИСТО стала невозможна.

1.	При входе в ЕАИСТО после устранения причин неполадки, вызвавшей невозможность передачи данных в ЕАИСТО, Эксперту, который на момент возникновения неполадки начал оформлять ДК в ЕАИСТО, доступно только два действия – продолжение заполнения созданного до возникновения неполадки черновика ДК, или отказ от продолжения оформления этого черновика.

2.	В случае, если пользователь продолжил заполнение ДК ЕАИСТО проверяет, сколько времени прошло с момента создания черновика ДК.

3. Если промежуток времени менее 4 часов, то пользователь может продолжить заполнение начатой ДК с того места, где прервался, все ранее внесенные данные сохраняются.

4.	Если промежуток времени более 4, но менее 24 часов, то пользователь имеет возможность продолжить заполнение ДК с того места, где прервался, все ранее внесенные данные сохраняются. Однако, в разделе «Заключение» необходимо заполнить дату, временя и причины возникшей неполадки и временя ее устранения согласно составленному акту.

5.	Если промежуток времени превысил 24 часа, то оформление ДК прекращается автоматически. Нет возможности продолжить заполнение начатого черновика.

6.	Проверки времени создания фото, загружаемых в разделах «Сведения о ТС» и «Результаты диагностирования» происходят с учетом времени создания черновика, т.к. фото должны быть сделаны в день проведения ТО, а это день, в который возникла неполадка.

Для выполнения функции внесения данных в ЕАИСТО в случае возникновения неполадки, вследствие которой передача сведений в ЕАИСТО стала невозможна требуется выполнить следующие действия:

- Войти в ЕАИСТО при помощи ЭП.

- В открывшейся форме создания ДК продолжить заполнять данные, или нажать на кнопку с пиктограммой «» для прекращения оформления ДК.

- Если на момент входа в ЕАИСТО от времени возникновения неполадки прошло менее 4 часов, то продолжить оформление ДК в обычном порядке.

- Если на момент входа в ЕАИСТО прошло более 4, но менее 24 часов, то в разделе «Заключение» заполнить обязательные поля информации об акте, описывающем неполадку составленном и подписанном Экспертом.

- В поле выбора сертификата ЭП выбрать свой сертификат.

- Нажать на кнопку «Сохранить ДК».

Результатом выполнения функции является сохранение ДК в статусе «Действующая» и состоянии «ДК выдана». В ДК сохраняется информация об Акте, внесенная в разделе «Заключение».

  - Создание диагностической карты по результатам повторного осмотра ТС

Создание ДК по результатам повторного осмотра транспортного средства выполняется в случае выявления несоответствий при первичном осмотре.

Эксперт выполняет поиск ДК, созданной при первичном ТО, на форме поиска и просмотра ДК, указав статус или данные ТС (например, «VIN» или «Государственный регистрационный номер»). В случае если срок проведения повторного осмотра не истек (дата первичного осмотра отстоит от текущей не более, чем на 20 дней), пользователю доступно формирование новой ДК на основании данных первичного осмотра: создается новая ДК со всеми сведениями, указанными при первичном осмотре за исключением фотографий и показателей одометра. Пользователь заполняет раздел «Диагностика» в тех полях, в которых были найдены несоответствия при первичном осмотре и прикрепляет новые фотографии. Далее ЕАИСТО формирует заключение о соответствии (или несоответствии) транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, пользователь переходит в раздел «Заключение» и нажимает на кнопку сохранения ДК.

Для создания ДК повторного осмотра ТС любой категории требуется выполнить следующие действия:

- Открыть раздел «Диагностические карты».

- Задать в поисковые поля требуемые значения по ТС, которому требуется повторный ТО или номер ДК первичного осмотра, нажать на кнопку с пиктограммой «Лупа».

- Выбрать строчку с найденной ДК в состоянии «Требуется повторный осмотр».

- В открывшейся форме просмотра ДК нажать на кнопку «Создать ДК повторного осмотра».

- Заполнить обязательные доступные поля.

- Нажать на кнопку «Диагностика» в списке меню формы создания ДК.

- Заполнить информацию в тех полях, в которых были найдены несоотсветсвия на первичном ТО.

- Перейти в подраздел «Результаты диагностирования».

- Загрузить фотографию ТС, сделанную на пункте ТО в конце процедуры технического осмотра согласно требованиям Приказа Минтранса России
от 31 марта 2020 г. N 97.

- Нажать на кнопку «Заключение» в списке меню формы создания ДК.

- Выбрать доступный сертификат ЭП в поле  выбора сертификата.

- Нажать на кнопку «Сохранить ДК».

- В появившемся модальном окне нажать на необходимую кнопку: «Завершить», «Распечатать ДК», «Отправить ДК на электронный адрес заявителя», «Скачать ДК».

Результатом выполнения функции является сохранение ДК в статусе «Действующая» и состоянии «ДК выдана». В ДК сохраняется информация об Акте, внесенная в разделе «Заключение».

  - Исправление ошибки (опечатки) в ДК, возвращенной Инспектором ГИБДД

Доступна функция исправления ошибки (опечатки), обнаруженной Инспектором ГИБДД при совместном проведении ТО ТС категорий М2, М3 (автобусы).

Для выполнения функции исправления ошибки (опечатки) необходимо выполнить следующие действия:

- Открыть раздел «Диагностические карты».

- Выбрать ДК в состоянии «Возвращена».

- Нажать на кнопку «Исправить опечатки».

- Внести необходимые исправления (доступны все поля, кроме полей с фотографиями).

- Нажать на кнопку «Заключение» в списке меню формы создания ДК.

- Выбрать свой сертификат ЭП в поле  выбора сертификата.

- Нажать на кнопку «Требуется заключение ГИБДД».

- В появившемся модальном окне нажать на кнопку «Завершить».

Результатом выполнения действий является сохранение ДК в статусе «Действующая» в состоянии «Требуется заключение ГИБДД».